学校                  班级                 姓名

密            封           线

侯马职业中专学校2009—2010学年度第一学期

汽修五《汽车电气设备与维修》期末试题

一、填空（20分）

1、在进行蓄电池开路电压检查时，用电压表测量蓄电池极注上的最低电压读数应大于           。

2、驱动齿轮齿的端面稍微            ，有助于驱动齿轮与飞轮齿圈啮合。

3、现代汽车的火花塞间隙通常是        mm。

4、新发电机传动带的挠度为        mm，已使用过的为        。

5、IC电压调节器类型调节电压的标准值约为        V。

6、一般要求电火花的能量应达到        mj。

7、四缸发动机点火顺序为          。

8、接通电起动机的时间不要超过        S。

9、汽车远光灯的射程应达到        m以上。

二、判断题（10分）

1、可燃混合气越稀，排气中CO的含量越低。（    ）

2、初级绕组的导线比次级绕组粗。（    ）

3、点火提前角过小，容易出现爆震。（    ）

4、晶体管点火系统中的点火线圈必须使用附加电阻。（    ）

5、充电系统中的IC电压调节器主要控制励磁绕组的通、断时间。（    ）

三、选择题（20分）

1、充电系统可将       能转换成为电能。

A.辐射		B.机械		C.化学		D.热

2、三相交流发电机至少需要     二级管进行整流。

A.1		B.3		C.4		D.6

3、充满电的蓄电池电解液密度（g/cm3）一般是

A.1～1.002		B.1.125～1.130		C.1.26～1.28		D.1.75～2.1

4、       充电方式的效果最佳。

A.快速充电		B.中速充电		C.慢速充电		D.强化充电

5、      可保持电流以正确的方向在电枢绕组中流动。

A.定子		B.换向器		C.电刷		D.电磁开关

6、      上绕制有励磁绕组。

A.电磁开关		B.铁心		C.电刷		D.吸引线圈

7、传统式点火系统低压电路的工作电压为      。

A.5		B.12		C.20000		D.2000

8、闭合角被定义为        。

A.触点闭合时间的长短用度数来表示

B.触点打开时间的长短用度数来表示

C.触点间隙用mm为单位来表示

D.次级电路的电压

9、双缸同时点火系统没有       。

A.点火线圈		B.分电器		C.高压线		D.ECU

10、如果交流发电机的电压不正常。技师A说可能是电刷磨损与滑环接不良。技师B说问题可能是电机壳体上的磁场太强。谁说的对？

A.只有A技师说的对		B.只有B技师说的对

C.A和B说的都对			D.A和B说的都不对

四、问答题（50分）

1、当蓄电池温度升高时，电解液密度有何变化？

2、保持线圈的作用是什么？

3、电磁开关的工作原理是什么？

4、晶体管点火系统有几种类型？与传统点火系统相比有何特点？

5、点火线圈有何作用？