学校                  班级                 姓名

密            封           线

侯马职业中专学校2009—2010学年度第一学期

汽修5班期末考试试题（二年级）

一、解释下列术语（20分）

1、主销内倾：

2、主销后倾：

3、转向轮外倾：

4、前束：

5、制动系双回路：

二、填空题（20分）

1、汽车底盘由          、           、           、         系组成。

2、汽车行驶阻力是           、           、           、           。

3、离合器的功用            、            、            。

4、传动系的功用           、           、           、           。

5、润滑油的作用           、           、          、           、

五大作用。

三、解答题（60分）

1、变速器检修后应达到的技术标准并简述路试内容？

2、差速器的功用是什么？并答出差速器的构造？

3、怎样检查制动液油平面高度？

4、怎样检查助力泵油液平面高度？

5、离合器、制动踏板、方向盘为什么要有自由行程？

6、汽车制动系的作用是什么？主要由哪几部分组成？有哪些类型？

7、简述真空液压助力装置工作原理？

8、什么是非独立悬架？什么是独立悬架？独立悬架基本构造由哪些主要部件组成？

9、万向节有几种？

10、汽车传动系由哪些主要总成构成？

学校                  班级                 姓名

密            封           线

侯马职业中专学校2009—2010学年度第一学期

汽修6班期末考试试题（一年级）

一、选择题（30分）

1、曲柄连杆机构由（     ）和活塞连杆组曲轴飞轮组组成。

A.活塞		B.活塞环		C.活塞肖		D.汽缸体曲轴箱组

2、气缸用来封闭（     ）封闭并构成燃烧室。

A.活塞		B.活塞环		C.气缸盖		D.连杆

3、冷却系（     ）的作用是控制流进散热器的水量。

A.水泵		B.水套		C.节温器		D.分水管

4、发动机气缸麿损检验主要测量其（     ）。

A.直线度和同轴度		B.平行度和平面度

C.垂直度和园跳动		D.园度和园柱度

5、活塞的最大磨损部位是（     ）

A.头部		B.裙部		C.顶部		D.环槽

6、桑塔纳轿车各缸压力标准值（     ）。

A.1000-1300kpa		B.1000-140kpa

C.1000-1500kpa		D.1000-1600kpa

7、四冲程发动机完成一个工作循环曲轴转（     ）。

A.180°		B.360°		C.720°		D.540°

8、四冲程发动机完成一个工作循环，凸轮轴转（     ）圈。

A.一圈		B.二圈		C.三圈		D.四圈

9、发动机一般工作温度是（     ）

A.50-60℃		B.60-70℃		C.70-80℃		D.80-90℃

10、电动汽油泵正常油压是（    ）

A.100-150kpa	B. 150-200kpa	C. 200-250kpa	D. 250-300kpa

二、解释下列术语（20分）

1、上止点：

2、下止点：

3、燃烧室：

4、活塞工作行程：

5、气缸工作容积：

6、气缸总容积：

7、一个工作循环：

8、压缩比：

9、发动机工作容积：

10、配气相位：

三、解答题（50分）

1、电子控制系统由哪三部分组成？电控发动机有哪些传感器？

2、电控汽油发动机构造由哪些系统组成？

3、简述四冲程发动机的基本工作原理？

4、配气机构的作用是什么？

5、电控汽油发动机供油供气系统由哪些主要部件组成？喷油器技术检测标准是什么？