学校                  班级                 姓名

密            封           线

侯马职业中专学校2008—2009学年度第二学期

汽修5班电控发动机期末考试试题

一、选择题（30分）

1、曲柄连杆机构由（    ）和活塞连杆组曲轴飞轮组组成。

A、活塞			B、活塞环		C、活塞肖		D、气缸体曲轴箱组

2、气缸盖用来封闭（    ）并构成燃烧室。

A、活塞			B、活塞环		C、气缸			D、连杆

3、冷却系（    ）的作用是控制流进散热器的水量。

A、水泵			B、水套			C、节温器		D、分水管

4、发动机气缸磨损的检验主要测量其（    ）。

A、直线度和同轴度			B、平行度和平面度

C、垂直度和圆跳动			D、圆度和圆柱度

5、活塞的最大磨损部位是（    ）

A、头部			B、裙部			C、顶部			D、环槽

6、桑塔纳轿车各缸压力标准值为（    ）

A、1000—1300kpa			B、1000—1400kpa

C、1000—1500kpa			D、1000—1600kpa

7、四冲程发动机完成一个工作循环曲轴转（    ）

A、180°			B、360°			C、720°			D、540°

8、电控汽油喷射系统的ECU以（    ）作为确定喷油量主控信号。

A、节气门开度和冷却水温度			B、发动机转数和气进量

C、进气温度和进气量					D、进气温度和车速

9、（    ）曲轴位置传感器工作表现和交流发电机相类似。

A、磁感应式			B、霍尔式		C、主电式		D、光电和霍尔式

10、下列元件中，哪些是电控汽油喷射系统执行器（    ）。

A、怠速控制阀		B、电磁喷油器

C、油压缓冲器		D、电动油泵

二、问答题（70分）

1、电子控制系统由哪三个系统组成？

2、电控汽油发动机供油供气系主要传感器有哪几种？

3、汽油发动机点火系传感器有哪几种？

4、简述霍尔式传感器的工作原理。

5、喷油器型号由哪两种？并答出喷油器技术标准。

6、冷却系由哪些主要部件组成？

7、润滑系由哪些主要部件组成？

8、发动机温度高主要原因是什么？

9、润滑油油压低，主要原因是什么？

10、大修竣工后发动机应达到哪些技术标准？